ПРИМЕЧАНИЕ: На усиливающей накладке транца имеются внутренние отверстия для нижних болтов транца и наружные отверстия для верхних болтов транца.

a

b

20860

a -	Крупная шайба транца b -	Усиливающая накладка транца

| Описание | Номер детали |
| --- | --- |
| Крупная шайба транца | 67-896392 |
| Усиливающая накладка транца | 67-896305 |

#### Прикрепление подвесного двигателя к транцу

- Установите двигатель так, чтобы антивентиляционная пластина находилась на одной линии или на расстоянии 25 мм (1 дюйм) ниже днища лодки.

a -

Антивентиляционная пластина

b -

25

)

мм (1 дюйм

a

b

8045

- Нанесите судовой герметик на стержни болтов, но не на резьбу.

- Прикрепите подвесной двигатель с помощью поставляемого крепежного оборудования. Затяните контргайки с указанным моментом затяжки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы поддерживать точную величину крутящего момента, подкручивайте/затягивайте монтажные контргайки вместо того, чтобы закручивать монтажные болты.