Изготовил тележку для мотора Тохатсу 20  4-х такт. ,Ямаха 15. Для рыбалки выходного дня может и не очень подходит по габаритам. Есть эскизы с размерами.

Описание:- мотор подвозиться к лодке и закрепляется  без наклона мотора и других манипуляций;-погрузка в авто в т.ч. мотора на боку  без доп.колес;-разборная ,.

Тележка имеет 2 рамы

На раме 1 закреплен свободно ремень с 2-мя петлями и ввернутыми винтами-барашками М16  для крепления рамы1 к мотору через трубу скобы. На раме 2 закреплены винтами-барашками   М16 колеса.

Закрепляем раму1 на моторе. Подсовываем под «ногу» мотора короткую петлю ремня.

Устанавливаем вертикально.

Крепим раму2  к раме1 винтами и гайками  М10.

Опускаем из вертикального положения.

.

Положение для перевозки к лодке . Фиксация ноги -длинной петлей ремня.

Подготовка к транспортированию

Скоба- для надежной фиксации «ноги» мотора при транспортировании.

Установка скобы на тележку

Закрепление «ноги «мотора.

Подготовка тележки для транспортировки мотора в вертикальном положении  «головы».

Закрепляем раму 2 внизу. Поворачиваем  вверх до скобы мотора.

Закрепляем  струбцинами скобы мотора. Можно грузить.

Так будет располагаться в авто. Высота  по «голове» 78…80 см.

Подготовка тележки для транспортировки мотора на боку.

Устанавливаем раму 2 в таком положении. Снимаем колеса.

Устанавливаем колеса в другие места крепления(румпель д.б. с этой стороны). Можно грузить.

Так будет располагаться в авто. Высота 56…58 см.

Так мотор хранится.  Для перемещения-упереться ногой  в поперечину рамы2 и немного наклонить мотор на себя(опора на колеса).